Pressemitteilung

Fachpresse - 28.04.2026

Zahnradfertigung OTT
GmbH & Co. KG
Blöhsteinstraße 20
D-72411 Bodelshausen

Telefon: +49 (0) 74 71 / 70 50
E-Mail: info@zahnrad-ott.de

Technische Angaben - Herstellung

>>>

Das neue SG-Getriebe

Gemacht für den anspruchsvollen Einsatz!

Bei Stirnrad-Globoidschnecken-Getrieben wird ein schrägverzahntes Stirnrad mit einer globoidischen Schnecke kombiniert. Das zylindrische Rad lässt sich konventionell fertigen und toleriert axiale Verschiebungen, während die Schnecke aufwändig herzustellen ist. Die Berührlinien verlaufen von Zahnkopf zu Zahnfuß und wandern beim Eingriff zur Zahnmitte; viele Zähne tragen gleichzeitig. Eine Software erzeugt die Schneckengeometrie und modelliert passende Stirnräder, inklusive variabler Zahndickenverteilung.

Technische Daten:	Vielseitige Anwendungsgebiete:

Modul				1,00 – 4,00			Energie- Solarparks Schneckendurchmesser	min. Ø20 – Ø120 mm		Medizin – Patientenliegen Schneckenlänge		max. 500 mm			Industrie – Robotertechnik Verzahnungslänge		max. 200 mm                                                                                                     Achsabstand			max. 250 mm                                                                                                               Übersetzung			10 – 100

Stirnrad-Globoidschnecken-Getriebe wurden zu Beginn ihrer Entwicklung meist geschält, was die Verbreitung dieser Getriebe wegen der aufwändigen Fertigung hemmte. Mithilfe präziser CAD-Modelle konnten später dann kleine Stückzahlen auf Universalfräsmaschinen mit Kugelfräsern hergestellt werden. Ein teures und zeitaufwendiges Verfahren. Des Weiteren wurde für größere Serien kleiner Antriebe ein Kaltumformverfahren entwickelt. In solchen Antrieben kamen meist Kunststoff-Schneckenräder zum Einsatz.

OTT Zahnradfertigung ist nun der Durchbruch gelungen.                                                                                         Das Tor für eine Serienfertigung zu attraktiven Konditionen ist aufgestoßen

<<<

1701 Zeichen (inkl. Leerzeichen)